Ремонт редуктора-шнека американского производства.

Износ главной шестерни в блоке шестерен. Износ сальников. Износ упорного подшипника шнека

Пояснение: Подшипники американского производства фирмы «TIMKEN» Сальниковое уплотнение то же американского производства. По согласованию с заказчиком переделываем конструкцию редуктора под подшипники и сальниковые уплотнения российского производства.

- Разборка редуктора. Выявление неисправностей

- Износ подшипников и сальниковых уплотнений

- Износ шестерни главной передачи

4.Разборка корпуса упорного подшипника. Блок упорного подшипника шнека состоит из гильзы и двух фланцев стянутых потайными болтами.

5. Подшипник американского производства т.е. при замене на российский требуется изготовление вставыша в гильзу 6. То же самое требуется проточка в корпусах редуктора под сальники

7. Запрессовка новых сальников

8.Ремонт вала-шнека: Проточка посадочных мест под подшипники. Изготовление прижимной гайки.

9. Сборка блока упорного подшипника шнека

Сборка блока шестерен